Review Gabinete Corsair 400c White 
Por Alex Temnyk

O Corsair 400c é um gabinete MidTower de médio custo, para não se dizer premium, com design minimalista e chamativo com uma enorme janela lateral de acrílico fumê. Ele está disponível em 2 cores, preto e branco. Compatível com placas mães no formato mITX, mATX, ATX e E-ATX, não possui baias externas .

O Modelo analisado foi o 400c White (CC-9011095-WW), cedido gentilmente pelos meus amigos bolso e cartão de crédito.
Suas dimensões são de 425mm x 215mm x 464mm, pesando míseros 8,2kg e a Corsair da garantia de 2 anos.

Nas figuras 1 e 2  mostram a caixa e o gabinete digamos que em um ensaio discreto.

Figura 1: Caixa do gabinete

Figura 2: Lateral direita 400c White

Figura 3: Caixa do gabinete.

Sua caixa é grande e acomoda bem o 400c. Ele vem com 2 proteções de isopor, e mesmo embalado no plástico ao carregar a caixa pelas aberturas para encaixar a mão, eu mesmo ou o porteiro/transportador, acertou em cheio uma mínima parte que estava sem proteção plástica e sujou aquele branco celestial. Nada que um paninho molhado não tenha resolvido.  

Logo ao abrir a caixa já é possivel ver seu manual, escrito em 7 idiomas.
Figura 4: Gabinete com proteção e Manual

O painel frontal do Corsair 400c é totalmente liso, sendo o único detalhe o logo da marca no canto invefior direito. 
Figura 5: Painel Frontal

Ele pode ser removido puxando-o. Apesar do manual descrever como: “Segure o painel frontal pela parte inferior e em seguida, retire-o do chassi de forma delicada, mas firme.”, mesmo segurando firme o painel não se moveu e fiquei com medo de quebra-lo. Delicadamente pressionei por presilha por presilha e retirei sua frente. Figura 6: Painel frontal retirado

Um detalhe que fiquei muito feliz foi que não precisei me preocupar com nenhum fio de áudio ou USB, que são instalados no topo do gabinete.

Logo após retirar o painel  podemos ver um grande filtro de poeira de fácil remoção. Ele fica posicionado com Imãs. Para retirá-lo basta puxar pela “alça” mais em cima. Assim que retiramos o filtro temos acesso ao já incluso fan de 140mm (modelo xxxxx). É possível utilizar até 2 fans  de 140mm ou até 3 de 120mm, com radiadores de 120, 240 e 280mm respectivamente. Figura 7: Painel e filtro retirado

Os botões Power e Reset ficam no painel superior, junto com 2 USB 3.0, conectores para fone de ouvido e microfone e led de uso do HD. O led indicador de ligado fica dentro do botão Power. 
O gabinete possui uma boa abertura na parte superior com suporte para radiadores de 140/280mm , protegida por um filtro de poeira. Para retirá-lo basta puxar, afinal ele é preso por fitas de imãs, como podemos ver nas figuras 8, 9 e 10. 
Ao instalar a ventoinha sobrando para fora, no painel superior, o filtro de poeira fez com que a ventoinha produzisse mais barulho que o comum. Ao remover o filtro o barulho cessava, logo aconselho instalar sobrando para dentro. Figura 8: Painel superior
Figura 9: Painel superior com filtro removido. Figura 10: Painel superior e filtro de poeira.

O painel inferior do 400c  não possui abertura para instalação de ventoinhas, porém tem 1 filtro de ar removível para a ventoinha da fonte de alimentação , como mostrado na figura 11.Figura 11: Painel inferior

O painel traseiro e o interior do Corsair 400c são pintados de preto. A fonte de alimentação é instalada na parte inferior do gabinete. 
O produto vem com uma ventoinha de 120mm instalada no painel traseiro (modelo xxxxxx). Outro ponto bem legal é que a Corsair adotou um sistema de ajuste que você pode mover o cooler mais para cima ou para baixo de acordo com a necessidade, e não ter mais problemas de cooler traseiro batendo no radiador de cima e vice-versa.

O gabinete possui 7 slots de expansão fixados com parafusos de fácil remoção.

Figura 12: Painel traseiro

Na figura 13 e 14 podemos ver seu maior destaque, sua janela de acrílico fumê, ocupando quase a totalidade de seu tamanho, dando um aspecto sóbrio e lindo para exibir seu hardware. 
Figura 13: Painel lateral.

Figura 14: Painel lateral.

Abri-lo é bem simples, ela conta com uma trava que ao ser liberada abre a lateral como uma porta com dobradiças. 
Para retirá-la basta levantar a lateral após aberta. Ela possui alguns imãs nas extremidades para fixar melhor quando fechada, como podemos ver na figura 15.Figura 15: Lateral de acrílico.

A lateral direita é lisa, simples e sem detalhes fixado por 2 parafusos de fácil remoção. Podemos ver na imagem 16 o vão para entrada de ar do painel frontal. 
Figura 16: Painel lateral sem detalhes.

Agora vamos explorar a parte de dentro do gabinete Corsair 400c.

A bandeja da placa-mãe tem uma abertura bem grande onde você pode acessar a placa suporte do processador sem precisar remover a placa mãe do gabinete. Além disso, possui muitos orifícios(também revestidos com borracha) para passagem dos fios de forma organizada. 
O gabinete também possui um PSU cover fixados por 2 parafusos de fácil remoção  para instalação da conte de alimentação. Apesar de ser um gabinete “tool free” precisei de uma chave para soltar esses dois parafusos. 
Figura 17: Visão Geral

O espaço para entre a bandeja e o painel direito é de 15mm, que não proporcionam um cable-management perfeito, mas é compensado pela quantidade de presilhas e espaço ao abaixo do psu cover para esconder os fios. 
Aceita GPUs de até 370mm, e AIR-cooler CPU de até 170mm de altura.

Também há suporte fixado na bandeja da placa-mãe para 3 SSD/HD de 2.5”, este que pode ser removido caso não seja usado, também com parafusos tool free. Logo abaixo, escondido no psu cover, temos o suporte para até 2 HDs de 3,5” que pode ser fixado mais para o lado se sua fonte precisar de mais espaço.

Figura 18: atrás da bandeja da placa-mãe

Figura 19: PSU cover removido

Figura 20: Baia para HD 3.5” removida.

Junto com o gabinete, a Corsair manda uma caixa com:
- 6 Braçadeiras para cabos;
- 16 Parafusos para MBD/HDD;
- 16 Parafusos para SSD/ODD;
- 4 Parafusos de cabeça de panela para SSD;
- 16 Parafusos curtos para ventoinha;
- 4 Parafusos longos para ventoinha;
- 1 Suporte da placa-mãe.
Figura 21: “What is the box?”.

É um ótimo gabinete, composto de materiais de qualidade, com um visual moderno e clean. As ventoinhas que acompanham são silenciosas, porém de 3 pinos. Os encaixes e acabamentos são bem feitos e precisos. 
Seus pés são bem rígidos, passando firmeza, e possuem uma camada de borracha que impedem de riscar mesas ao muda o gabinete de lugar. 
Fiz a compra na Pichau (não é nenhum merchandising), o valor pago foi de R$ 368,99 (já com desconto de 15% para pagamento à vista) + R$ 51,00 de frete pela transportadora, totalizando R$ 419,99.

Principais especificações:

- Estilo: torre média;
- Aplicação: mITX, mATX, ATX e E-ATX;
- Material: Alumínio;
- Fonte de alimentação: não vem com o produto;
- Cores disponíveis: preto, branco;
- Painel lateral: janela transparente no painel esquerdo;
- Dimensões: 425mm x 215mm x 464mm (A x L x P);
- Peso bruto: 8,2 kg;
- Baias: duas baias internas de 3,5/2,5 polegadas, três baias internas de 2,5;
- Slots de expansão: sete;
- Comprimento máximo da placa de vídeo: 370 mm;
- Altura máxima do cooler do processador: 170 mm;
- Ventoinhas: uma ventoinha de 120 mm (xxxxxx) no painel traseiro, uma ventoinha de 140 mm (xxxxx) no painel dianteiro;
- Ventoinhas opcionais: 3 X 120mm ou 2 X 140mm no painel frontal, 2 X 120/140mm no painel superior, 1 X 120mm no painel traseiro;
- Recursos extras: filtro de ar removível para a ventoinha da fonte de alimentação, painel frontal e painel superior;
- Mais informações: http://www.corsair.com/pt-br;
- Preço médio no Brasil: R$ 420,00;
- Preço médio nos EUA*: US$ 124,99;

Pesquisado na corsair.com no dia do review.

Prós:
- Ventoinhas inclusas: Frontal: 1 X 140mm, Traseira: 1 X 120mm;
- Radiadores Suportados: Frontal: 360mm, Superior: 240mm, Traseira: 120mm;
- Compatível com todos tamanhos de Placas-mãe;
- Construído em Alumínio;
- Bom espaço interno;
- Filtro de ar para fonte de alimentação e ventoinhas (exceto traseira);
- Suporta até 5 unidades de armazenamento de 2,5 polegadas;
- Suporta fontes de alimentação grandes;
- Suporta radiadores de até 360mm;
- Painel frontal com 2 USB 3.0.

Contras:
- Pouco espaço entre a bandeja da placa-mãe e processador;
- Preço relativamente alto;
- Baixa disponibilidade.