| Data Revisão 15Jul23 | Los Picas Retas Shineray SHE-S | POP 3.2.5.0.1 |
| --- | --- | --- |
| Preparação do isolamento de área para serviços na bateria E liberação de AI para ANI |  |  |
| Objetivo Preparar a área de trabalho para a execução de serviços na bateria com risco de choque elétrico Documentos de referência NR10 Local de aplicação no local da realização dos serviços Siglas AI = Área isolada, ANI = Área não isolada Materiais Tapete isolante, Fita demarcação amarela, cartazes ou bandeiras de energia Elétrica. Eventuais postes ou barras de isolamento, podendo serem utilizados meios de fortuna. Descrição das etapas da tarefa o executor paramentado deve preparar a área de trabalho, seja aonde for, no solo ou na bancada, colocando o tapete isolante abaixo da bateria e em seguida circundar a área de passagem de pessoas com a fita amarela e os cartazes de energia Elétrica. O segundo técnico paramentado deve conferir se as etapas foram cumpridas e se posicionar do lado de fora da AI permanecendo de prontidão com a alavanca de remoção em caso de choque. Qualquer ocorrência de quebra no isolamento deve ser tratada como invasão de AI POP 3.2.5.0.2 Invasão de AI. Não existe previsão de entrada do segundo técnico na AI em momento algum exceto no caso de socorro ao executor. Exceções à regra, eventualmente a área de prestação de serviço pode ser restrita à circulação de pessoas e não há necessidade de formar o perímetro de isolamento mas, mesmo assim, se houver uma porta de acesso ou qualquer outro meio de acesso físico ao nível do solo, a sinalização deve ser colocada de forma visível nestes pontos de acesso e também se deixa de exigir as demais regras de permanência na AI exceto no caso de invasão de AI. Após a conclusão dos trabalhos, se houver necessidade todo o material demarcatório pode ser recolhido e guardado. No caso de não término do serviço e ou estando expostos materiais energizados a AI deve permanecer sinalizada enquanto perdurar o risco. Fluxograma não aplicável no momento Local de arquivo do material em Word 2007 site do clube do hardware Forma de geração digital podendo ser impressa fisicamente como também ser alterada ao bel prazer do interessado bastando substituir o nome Los Picas Retas para diferenciar a origem comercial Gestor Pincipi, mero interessado no assunto. Aviso de não conformidade, devido à situação da produção deste documento estar voltada a divulgação não onerosa e gratuita ao publico externo, não há previsão dos relatórios de não conformidade e sua consequente mudança nos POPs |  |  |
| Data produção inicial Nov22 |  | Página 01 01 |