| Data Revisão 15Jul23 | Los Picas Retas Shineray SHE-S | POP 3.2.5.0.2 |
| --- | --- | --- |
| Invasão de AI |  |  |
| Objetivo Preparar e conscientizar os envolvidos no procedimento para agirem no caso de invasão de AI Documentos de referência NR10 Local de aplicação no local da realização dos serviços Siglas AI = Área isolada, ANI = Área não isolada Materiais papel e caneta Descrição das etapas da tarefa Dois técnicos estão envolvidos quando na realização de serviços em AI, o executor paramentado no interior da AI e o segundo técnico paramentado na ANI. O executor deve se manter atento e concentrado ao seu serviço. O segundo técnico deve dividir a sua atenção com a circulação de pessoas na ANI e o trabalho do executor na AI, sempre estando pronto para socorrer o executor. Na iminência de invasão na AI seja por pessoa, criança, semovente (animal), máquina ou qualquer outra coisa o segundo técnico deve dar o alerta em voz alta –Afaste-se! Risco de Morte! O executor ao escutar o alerta deve interromper o serviço dentro das possibilidades do momento, deixando o material energizado do jeito que está e se retirar da AI. Sendo consumada ou não a invasão da AI, o segundo técnico deve dar prioridade à vida do executor de serviço estando pronto a auxiliar a sua remoção da AI mediante o uso do gancho. Não existe previsão para o socorro de outras vidas dentro da AI, seja do público interno ou do público externo. Por estranho que pareça, o objetivo deste procedimento operacional padrão é a preservação das vidas do executor e do segundo técnico. À medida que estes se envolverem na tentativa de socorro a terceiros, ou até no salvamento de maquinário ou qualquer outro bem, estarão automaticamente colocando suas vidas em risco. Não se trata de omissão de socorro, uma vez que a NR10 prevê como suficiente o isolamento técnico da AI através de sinalização, os casos fortuitos estão automaticamente no abrigo da lei e deste procedimento operacional, o qual tem validade jurídica no caso de julgamento. A execução de serviços é meio de vida, não é meio de morte e os trabalhadores envolvidos não tem a obrigação legal de sacrificar suas vidas para salvar outras vidas ou bens. Mesmo que pareça ser fácil ou adequado deixar de executar o POP, o trabalhador que assim optar e vier a falecer ou sofrer lesões estará fora do abrigo legal, sem direito a indenização por ter desobedecido a regras claras de execução. Cada caso é um caso e as circunstâncias definem a responsabilidade ou não, como por exemplo a invasão de uma criança que não puder ser evitada pelo segundo técnico, é aceitável que o executor abrace e a remova da AI mas, não é aceitável que apenas se retire da AI permitindo que a criança permaneça no local, desde que não haja risco iminente à vida do executor. Muito diferente seria a situação de um animal aonde seria perfeitamente aceitável tanto o executor como o segundo técnico deixarem de conter a invasão desde que sem risco à sua integridade. Não se consumando a invasão de AI, os envolvidos devem analisar se o serviço tem condições ou não de prosseguir. Em se consumando a invasão de AI, seja ela com evento de danos ou não, seja a pessoas ou maquinário ou equipamentos, apenas o segundo técnico tem permissão para entrar na AI, devendo o executor de serviços permanecer fora da AI, até que os envolvidos analisem se o serviço tem condições ou não de prosseguir. A entrada do segundo técnico na AI está condicionada exclusivamente a tentativa de salvamento de vidas humanas, dentro das normas previstas na NR10. No caso de resgate de bens ou maquinários, outros profissionais se envolverão e fica assim neste caso vedado a entrada na Ai tanto do executor de serviços como do segundo técnico. Assim que possível e finalizada perturbação, cada qual dos envolvidos deve elaborar por escrito o competente relatório de não conformidade, podendo ser em via única assinado por ambos ou demais envolvidos. Após a conclusão dos trabalhos, se houver necessidade todo o material demarcatório pode ser recolhido e guardado. No caso de não término do serviço e ou estando expostos materiais energizados a AI deve permanecer sinalizada enquanto perdurar o risco ou a determinação de autoridades envolvidas. Fluxograma em elaboração e desenvolvimento Local de arquivo do material em Word 2007 site do clube do hardware Forma de geração digital podendo ser impressa fisicamente como também ser alterada ao bel prazer do interessado bastando substituir o nome Los Picas Retas para diferenciar a origem comercial Gestor Pincipi, mero interessado no assunto. Aviso de não conformidade, devido à situação da produção deste documento estar voltada a divulgação não onerosa e gratuita ao publico externo, não há previsão dos relatórios de não conformidade e sua consequente mudança nos POPs |  |  |
| Data produção inicial Nov22 |  | Página 01 01 |